Ausschreibungstext für Günthner Flexi-Raff Aufsatzelement

FLEXI 4.0 RAFF_95

Vormontiertes Element zum betriebsfertigen Einbau in ein Wandsystem

FLEXI 4.0 RAFF_95  Aufsatzraffstore-Fertigelement

Raffstoreschacht aussen 95mm tief, raumseitig geschlossen

| Raffstorekasten, bestehend aus Polystyrol - Hartschaum mit Spezialaufbau, innen und aussen mit XPS (Styrodur) als Putzträger, integrierte Aussteifungsplatte und Verbindungslaschen zur Befestigung mit dem Fenster, Kastenabschlussschiene aussen aus Aluminium - zum bauseitigen Aufstecken von Putzabschlussprofilen. in 3 Standardkastenabmessungen 300x300mm ¦ 365x300mm ¦ 425x300mm (andere Kastenabmessungen möglich) Kastengröße (Breite x Höhe): …………mm x ………….mm Führungsschienensystem 2 teilig, 95mm tief, bestehend aus: - ALU Raffstore-Führungsschienen, inklusive Keder aus Kunststoff - PVC Grundprofil weiss, Typ: GP_95 Führungen und Abrollprofil in den Standardfarben RAL 9016 / RAL 9006 / RAL 9007 / RAL 7016 oder EV1 eloxiert Antrieb inkl. Motorantrieb, Motorkabel im Kasten mit angeschlossenem Hirschmannstecker und dazugehöriger Steckerkupplung für bauseitigen Anschluß. Mehrpreis für Funkempfänger in gesonderter Position angeben Raffstorelamellen ankreuzen: ⃝ 60er, beidseitig umgebördelt ⃝ 60er, Flachlamelle ⃝ 70er, Abdunkelungslamelle, beidseitig gebördelt Farbauswahl gemäß Herstellerkollektion Elementhersteller: Fa. Josef Günthner GmbH & Co.KG 78628 Rottweil Tel. 0741/2660 www.guenthner.de |  |
| --- | --- |

Fensterabmessung:   Breite  _________mm  x   Höhe __________mm

Menge: ……….. Stk                                               EP: ………………      GP :  ..……………..