Ausschreibungstext für Günthner Flexi-Roll Aufsatzelement

FLEXI 4.0 ROLL_95

Vormontiertes Element zum betriebsfertigen Einbau in ein Wandsystem

FLEXI 4.0 ROLL_95  Aufsatzrollladen-Fertigelement

Revisionsöffnung aussen 95mm, raumseitig geschlossen

| Rollladenkasten, bestehend aus Polystyrol - Hartschaum mit Spezialaufbau, innen und aussen mit XPS (Styrodur) als Putzträger, integrierte Aussteifungsplatte und Verbindungslaschen zur Befestigung mit dem Fenster, Kastenabschlussschiene aussen aus Aluminium - zum bauseitigen Aufstecken von Putzabschlussprofilen. in 3 Standardkastenabmessungen 300x300mm ¦ 365x300mm ¦ 425x300mm (andere Kastenabmessungen möglich) Kastengröße (Breite x Höhe): …………mm x ………….mm Führungsschienensystem 2 teilig, 95mm tief, bestehend aus: - ALU Führungsschienen, inklusive Keder aus Kunststoff - PVC Grundprofil weiss, Typ: GP_95 Abrollprofil aus Aluminium mit Bürstendichtung Führungen und Abrollprofil in den Standardfarben RAL 9016 / RAL 9006 / RAL 9007 / RAL 7016 oder EV1 eloxiert Antrieb inkl. Motorantrieb, Plug & Play Motor mit automatischer Endlageneinstellung, Auflauf– und Festfrierschutz,. Motorkabellänge 2,5m Mehr- oder Minderpreis für Funkmotor-, Gurt- oder Kurbelantrieb in gesonderter Position angeben Rollladenpanzer ankreuzen: ⃝ Alulamellen, rollgeformt, ausgeschäumt ⃝ Kunststofflamellen, doppelwandig Farbauswahl gemäß Herstellerkollektion Elementhersteller: Fa. Josef Günthner GmbH & Co.KG 78628 Rottweil Tel. 0741/2660 www.guenthner.de |  |
| --- | --- |

Fensterabmessung:   Breite  _________mm  x   Höhe __________mm

Menge: ……….. Stk                                               EP: ………………      GP :  ..……………..

FLEXI insect   integriertes Insektenschutzrollo

Insektenschutzrollo zum Einbau in das FLEXI 4.0 Aufsatzelement

eingebaut in das Rollladenführungsschienensystem (FLEXI FS A1_95), passend zum vorhandenen PVC–Grundprofil (FLEXI GP_95)

(Lieferant: Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr.3, 78628 Rottweil)

Fensterabmessung:   Breite  _________mm  x   Höhe __________mm

Menge: ……….. Stk                                               EP: ………………      GP :  ..……………..

to safe   Glasabsturzsicherung FLEXI TS,

bestehend aus VSG-Klar-Glas 16mm stark , aus 2 x TVG 8mm + 0,76mm Folie,

mit Aluminium U-Abdeckprofil für die obere Glaskante, in den Standardfarben weiss, RAL 9007 / 7016 oder EV1 eloxiert

eingebaut in das Rollladenführungsschienensystem (FLEXI FS A2_95), passend zum vorhandenen PVC–Grundprofil (FLEXI GP_95)

mit allen notwendigen Zubehörteilen zur Befestigung,

max. Glasbreite 234cm bei FLEXI FS A2_95

(max. Glasbreite 300cm bei FLEXI FS A2_120)

(Lieferant: Fa. Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr. 3, 78628 Rottweil)

Glasbreite  _________mm  x  Glashöhe __________mm

Menge: ……….. Stk                                               EP: ………………      GP :  ..……………..