Ausschreibungstext für Günthner Flexi – Fix Raffstore mit 120 mm Schienensystem

GÜNTHNER Flexi-Fix-Raff 120 – Raffstoresystem für den Holzbau

Vormontiertes Element zum betriebsfertigen Einbau in ein Wandsystem im Holzbau mit allen notwendigen Zubehörteilen:

Formteil aus Neopor (WLG 032) Raffstorebehang  mit 60 mm oder 80mm breiten Lamellen,              (bei 80mm Lamellen kein Insektenschutz möglich)  flach oder gebördelt, in den Standard – Farben  Weiss (RAL 9016),Weissaluminium (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007),Anthrazitgrau ( RAL7016), Lichtgrau (RAL7035), Achatgrau ( RAL7038), Eisenglimmer ( DB 703)

Günthner zwei– teiliges Führungsschienensystem bestehend aus:

Führungsschiene aus Aluminium (FLEXI FS C_120) mit Gummikedern in den Standardfarben             RAL 9016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016 oder EV1 eloxiert,  montiert auf Aluminium- Grundprofil       (FLEXI GP_120) in den Standardfarben RAL 9016 (weiss) oder RAL 7016 (anthrazit)

Vormontiertes Abdeckblech 100 mm breit zur Überdeckung der Fensteranschlussfuge in den Standardfarben RAL 9016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016 oder EV1 eloxiert

Antriebsart:

Elektrischer 230 V Motor in der Oberschiene vormontiert (Endlagen über Druckschalter einstellbar)

Elementbreite: min. 67,0 cm, max. 500 cm

(Maßangaben sind Fenstermaße in der Breite und Höhe)

…. Stück    Breite ………… cm x Höhe …………cm              EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

(Lieferant: Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr.3, 78628 Rottweil)

Bei Bedarf:

Alublende 1,5mm pulverbeschichtet nach Standardfarbe RAL 9016, zur Aufnahme einer Putzträgerplatte oder mit Stanzungen zur Hinterlüftung der Fassade (siehe Mehrpreis).

Blende ist auf dem Kasten vormontiert

…… lfm						   EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

Zubehör/ Mehrpreise:

Mehrpreis Führungsschienensystem nach RAL – Classic Sonderfarben beschichtet (inkl. Mattfarben)

……  m²/Element                                                           EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

Mehrpreis Führungsschienensystem nach RAL - Struktur Sonderfarben beschichtet

……  m²/Element                                                            EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis Grundprofil nach RAL – Classic Sonderfarben beschichtet (inkl. Mattfarben)

……  m²/Element                                                            EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis Grundprofil nach RAL - Struktur Sonderfarben beschichtet

……  m²/Element                                                            EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis Aluminiumblende nach RAL – Classic Sonderfarben beschichtet (inkl. Mattfarben)

…… lfm 						    EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis Aluminiumblende nach RAL – Struktur Sonderfarben beschichtet

…… lfm 						    EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis für Stanzungen zur Hinterlüftung der Fassade

…… lfm 						    EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis Kabellänge 15,00 m				    EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

FLEXI insect   integriertes Insektenschutzrollo

Insektenschutzrollo zum Einbau in das FLEXI Fix Element

eingebaut in das Raffstoreführungsschienensystem (FLEXI FS C 1_120), passend zum vorhandenen Aluminium – Grundprofil (FLEXI GP_120), max. Rollobreite 200 cm

(Lieferant: Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr.3, 78628 Rottweil)

…. Stück   Breite………… cm x Höhe………… cm 		   EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR             to safe   integrierte Glasabsturzsicherung FLEXI TS,

VSG-Glas 16mm stark, bestehend aus 2 x TVG – Glas 8mm, 0,76mm Folie, transparent mit Aluminium U-Abdeckprofil für die obere Glaskante, in den Standardfarben RAL 9016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016 oder EV1 eloxiert eingebaut in das Raffstoreführungsschienensystem (FLEXI FS C2_120), passend zum vorhandenen Aluminium – Grundprofil (FLEXI GP_120) mit allen notwendigen Zubehörteilen zur Befestigung,  max. Glasbreite 300 cm bei FLEXI FS C 2_120

(Lieferant: Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr. 3, 78628 Rottweil)

…. Stück   Breite………… cm x Höhe………… cm 		   EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR