Ausschreibungstext für Günthner Flexi – Fix Raffstore mit 95 mm Schienensystem

GÜNTHNER Flexi-Fix-Raff 95– Raffstoresystem für den Holzbau

Vormontiertes Kastenelement zum betriebsfertigen Einbau in ein Wandsystem im Holzbau mit allen notwendigen Zubehörteilen:

Formteil aus Neopor (WLG 032), Raffstorebehang  mit 60 mm breiten Lamellen flach oder gebördelt, in den Standard – Farben  Weiss (RAL 9016),Weissaluminium (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007),Anthrazitgrau ( RAL7016), Lichtgrau (RAL7035), Achatgrau ( RAL7038), Eisenglimmer ( DB 703)

Günthner zwei– teiliges Führungsschienensystem bestehend aus:

Führungsschiene aus Aluminium (FLEXI FS C_95) mit Gummikedern in den Standardfarben                 RAL 9016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016 oder EV1 eloxiert,  montiert auf PVC- Grundprofil          (FLEXI GP_95) in den Standardfarben weiss oder dunkelgrau

Vormontiertes Abdeckblech 100 mm breit zur Überdeckung der Fensteranschlussfuge in den Standardfarben RAL 9016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016 oder EV1 eloxiert

Antriebsart:

Elektrischer 230 V Motor in der Oberschiene vormontiert (Endlagen über Druckschalter einstellbar)

Elementbreite: min. 67,0 cm, max. 500 cm

(Maßangaben sind Fenstermaße in der Breite und Höhe)

…. Stück    Breite ………… cm x Höhe …………cm                     EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

(Lieferant: Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr.3, 78628 Rottweil)

Bei Bedarf:

Alublende 1,5mm pulverbeschichtet nach Standardfarbe RAL 9016, zur Aufnahme einer Putzträgerplatte, oder mit Stanzungen zur Hinterlüftung der Fassade (siehe Mehrpreis).

Blende ist auf dem Kasten vormontiert.

…… lfm    					   EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

Zubehör/ Mehrpreise:

Mehrpreis Führungsschienensystem nach RAL – Classic Sonderfarben beschichtet (inkl. Mattfarben)

……  m²/Element                                                           EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

Mehrpreis Führungsschienensystem nach RAL - Struktur Sonderfarben beschichtet

……  m²/Element                                                            EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis Aluminiumblende nach RAL – Classic Sonderfarben beschichtet (inkl. Mattfarben)

…… lfm 						    EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis Aluminiumblende nach RAL – Struktur Sonderfarben beschichtet

…… lfm 						    EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis für Stanzungen zur Hinterlüftung der Fassade

…… lfm 						    EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis Kabellänge 15,00 m				    EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR