Ausschreibungstext für Günthner Flexi - Fix Rollladen mit 120mm Schienensystem / Revision außen

GÜNTHNER Flexi-Fix-Roll – Rollladensystem für den Holzbau

Vormontiertes Element zum betriebsfertigen Einbau in ein Wandsystem im Holzbau mit allen notwendigen Zubehörteilen:

Formteil aus Neopor (WLG 032), Rollladenbehang aus Aluminium rollgeformt mit PU ausgeschäumt in den Standardfarben Weiss, Grau, Silber (ähnlich RAL 9006), Graualuminium (ähnlich RAL 9007)

Günthner  zwei - teiliges Führungsschienensystem bestehend aus:

Führungsschiene aus Aluminium (FLEXI FS A_120) mit Gummikedern in den Standardfarben             RAL 9016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016 oder EV1 eloxiert,  montiert auf Aluminium- Grundprofil       (FLEXI GP_120) in den Standardfarben RAL 9016 (weiss) oder RAL 7016 (anthrazit)

Revisionsblende (FLEXI AP_120) aus Aluminium mit Bürstendichtung in den Standardfarben RAL 9016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016 oder EV1 eloxiert.

Antriebsart:

Elektronischer Motor mit automatischer Endlagenerkennung, Endlagen müssen nicht zusätzlich eingelernt werden,  Kabellänge 3,00 m (Standard)

Alternativ auch mit Kurbel- oder Gurtbedienung möglich (Kastenverlängerung auf Bedienseite notwendig!)

Elementbreite: min. 72,5 cm, max. 300 cm

(Maßangaben sind Fenstermaße in der Breite und Höhe)

…. Stück    Breite ………… cm x Höhe …………cm                     EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

(Lieferant: Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr.3, 78628 Rottweil)

Bei Bedarf:

Aluminiumblende 1,5mm pulverbeschichtet nach Standardfarbe RAL 9016, zur Aufnahme einer Putzträgerplatte, oder mit Stanzungen zur Hinterlüftung der Fassaden (siehe Mehrpreis).

Blende ist auf dem Kasten vormontiert

…… lfm						   EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

Zubehör/ Mehrpreise:

Mehrpreis Führungsschienensystem nach RAL – Classic Sonderfarben beschichtet (inkl. Mattfarben)

……  m²/Element                                                           EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR

Mehrpreis Führungsschienensystem nach RAL - Struktur Sonderfarben beschichtet

……  m²/Element                                                            EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis Grundprofil nach RAL – Classic Sonderfarben beschichtet (inkl. Mattfarben)

……  m²/Element                                                            EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis Grundprofil nach RAL - Struktur Sonderfarben beschichtet

……  m²/Element                                                            EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis Aluminiumblende nach RAL – Classic Sonderfarben beschichtet (inkl. Mattfarben)

…… lfm 						    EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis Aluminiumblende nach RAL – Struktur Sonderfarben beschichtet

…… lfm 						    EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis für Stanzungen zur Hinterlüftung der Fassade

…… lfm 						    EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

Mehrpreis Kabellänge 15,00 m				    EP: ……………… EUR            GP ……………… EUR

FLEXI insect   integriertes Insektenschutzrollo

Insektenschutzrollo zum Einbau in das FLEXI Fix Element

eingebaut in das Rollladenführungsschienensystem (FLEXI FS A1_120), passend zum vorhandenen Aluminium – Grundprofil (FLEXI GP_120) max. Rollobreite 200 cm

(Lieferant: Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr.3, 78628 Rottweil)

…. Stück   Breite………… cm x Höhe………… cm 		   EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR             to safe   integrierte Glasabsturzsicherung FLEXI TS,

VSG-Glas 16mm stark, bestehend aus 2 x TVG – Glas 8mm + 0,76mm Folie, transparent mit Aluminium U-Abdeckprofil für die obere Glaskante, in den Standardfarben RAL 9016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016 oder EV1 eloxiert eingebaut in das Rollladenführungsschienensystem (FLEXI FS A2_120), passend zum vorhandenen Aluminium – Grundprofil (FLEXI GP_120) mit allen notwendigen Zubehörteilen zur Befestigung,  max. Glasbreite 300 cm bei FLEXI FS A2_120

(Lieferant: Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr. 3, 78628 Rottweil)

…. Stück   Breite………… cm x Höhe………… cm 		 EP: ……………… EUR             GP ……………… EUR